GANDO  |  Ganeos AG

Umsetzungsplan

Import von AV-Daten (DM.01-AV-CH, INTERLIS 1 / ITF) in QGIS

Standalone-Skript mit offizieller swisstopo-Darstellung (MOpublic / AV-WMS)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt | GANDO – WebGIS / GIS-Automatisierung |
| Auftraggeber | Ganeos AG |
| Autor | Stefan (Projektlead) |
| Dokumenttyp | Umsetzungsplan / Konzept |
| Version | 1.0 |
| Datum | 20.04.2026 |
| Status | Entwurf zur Freigabe |

# 1  Ausgangslage und Zielsetzung

Für den GANDO-Workflow sollen Daten der amtlichen Vermessung (AV93) im INTERLIS-1-Transferformat (ITF) nach Bundesmodell DM.01-AV-CH automatisiert in QGIS eingelesen und mit den offiziellen Darstellungsempfehlungen des Bundes stilisiert werden.

Ziel dieses Dokuments ist ein fixer, abgenommener Plan, der die Grundlage für die anschliessende Skriptentwicklung bildet. Erst nach Freigabe dieses Plans wird mit der Umsetzung begonnen.

## 1.1  Festgelegte Rahmenbedingungen

- Es wird ausschliesslich das Bundesmodell DM.01-AV-CH (Version 24, 04.06.2004) berücksichtigt. Kantonale Mehranforderungen werden nicht unterstützt.

- Als Darstellungsvorgabe gelten die offiziellen Styles des Bundes (swisstopo / Eidg. Vermessungsdirektion) gemäss AV-WMS / MOpublic. Sollten keine direkt nutzbaren QML-Dateien des Bundes existieren, werden QML-Styles basierend auf diesen Darstellungsvorgaben aufgebaut.

- Die Umsetzung erfolgt als Standalone-Python-Skript (kein QGIS-Plugin) auf Basis von PyQGIS.

- Eingangsformat: INTERLIS 1 als ITF-Datei.

- Bezugsrahmen: LV95 (EPSG:2056).

## 1.2  Nicht-Ziele

- Kein Support für INTERLIS 2 / XTF in dieser ersten Version.

- Keine Unterstützung kantonaler Datenmodelle (DM.01-AV-BE, -ZH, -SG usw.).

- Keine Schreib-/Export-Funktion (nur Import).

- Kein GUI / kein QGIS-Plugin in dieser Version.

# 2  Grundlagen

## 2.1  Datenmodell DM.01-AV-CH

Das DM.01-AV-CH ist das Bundesmodell 2001 der amtlichen Vermessung, beschrieben in INTERLIS 1. Es wird per 31.12.2027 durch das neue Geodatenmodell DMAV abgelöst, bleibt aber bis dahin die gültige Grundlage für AV-Datentransfers.

Ein ITF-Transferfile pro Gemeinde enthält die folgenden Topics:

| Topic | Inhalt |
| --- | --- |
| FixpunkteKategorie1/2/3 | LFP, HFP, Hilfsfixpunkte |
| Bodenbedeckung | Flächen- und Linienelemente BB |
| Einzelobjekte | Flächen-, Linien- und Punkt-EO |
| Hoehen | Höhenpunkte, Höhenkurven |
| Nomenklatur | Flur- und Geländenamen |
| Liegenschaften | Grundstücke, Projektgrundstücke |
| Rohrleitungen | Leitungsnetze der AV |
| Nummerierungsbereiche | NUM / Vermessungsbezirke |
| Gemeinde-/Bezirks-/Kantons-/Landesgrenzen | Hoheitsgrenzen |
| Planeinteilungen | Planeinteilung Grundbuchplan |
| TSEinteilung | Toleranzstufen |
| Rutschgebiete | Dauernde Bodenverschiebungen |
| Gebaeudeadressen | Gebäudeadressen, Eingänge |
| PLZOrtschaft | Postleitzahlbereiche |
| Planrahmen | Planrahmen PfG |

## 2.2  Platzierung von Beschriftungen (Modellvorgabe)

Nummern, Texte und Symbole werden im DM.01 über die Attribute Pos (Lagekoordinaten), Ori (Azimut), HAli (horizontales Alignement) und VAli (vertikales Alignement) platziert. Für HAli und VAli sind die Werte Left/Bottom vorgegeben. Für Ori gilt bei Nummern und Texten das Azimut 100 gon, bei Symbolen 0 gon. Diese Vorgaben werden über datendefinierte Eigenschaften in den QML-Dateien abgebildet.

# 3  Architektur und Projektstruktur

Das Skript wird als eigenständiges Python-Paket aufgebaut, das via CLI oder aus einer QGIS-Standalone-Anwendung gestartet werden kann. Verwendet werden PyQGIS und ili2gpkg (Java) für die ITF-Konvertierung.

## 3.1  Verzeichnisstruktur

gando_av_import/ ├── config.yaml                 Konfiguration (Pfade, Layer-Style-Mapping) ├── import_av.py                Einstiegspunkt / CLI ├── requirements.txt ├── lib/ │   ├── validator.py            ilivalidator-Aufruf (ITF-Prüfung) │   ├── converter.py            ili2gpkg-Aufruf (ITF -> GPKG) │   ├── loader.py               Layer in QGIS laden, CRS setzen │   ├── styler.py               QML zuweisen, SVG-Pfad registrieren │   └── project.py              Layerbaum, Gruppen, Massstab, Speichern ├── styles/ │   ├── qml/                    QML-Styles nach swisstopo / MOpublic │   └── svg/                    SVG-Symbolbibliothek ├── models/ │   └── DM01AVCH24D.ili         Referenzmodell ├── templates/ │   └── av_projekt.qgz          QGIS-Projektvorlage └── logs/

## 3.2  Komponentenübersicht

| Komponente | Aufgabe | Technologie |
| --- | --- | --- |
| validator.py | Fachliche und formale Prüfung der ITF gegen DM.01-AV-CH | ilivalidator (Java) |
| converter.py | ITF -> GeoPackage, CRS 2056 | ili2gpkg (Java) |
| loader.py | Vektorlayer aus GPKG in QGIS laden | PyQGIS (QgsVectorLayer) |
| styler.py | QML pro Layer zuweisen, SVG-Pfad in QGIS registrieren | PyQGIS (loadNamedStyle) |
| project.py | Layerbaum, Gruppen, Massstabsbereiche, .qgz speichern | PyQGIS (QgsProject) |
| import_av.py | Orchestrierung, CLI, Logging | Python 3.11+ |

# 4  Verarbeitungs-Pipeline

Der Ablauf ist strikt sequenziell. Jeder Schritt bricht bei Fehlern ab und schreibt ein Log-Protokoll.

- Parameter und Konfiguration einlesen (config.yaml, CLI-Argumente).

- Input-ITF fachlich und formal mit ilivalidator prüfen; Validierungsreport ablegen.

- ITF mit ili2gpkg in ein GeoPackage konvertieren (ein Layer pro Klasse, CRS EPSG:2056).

- QGIS-Standalone initialisieren (QgsApplication), SVG-Suchpfad setzen.

- Für jede konfigurierte Klasse: Layer aus GPKG laden, CRS prüfen, dem Projekt hinzufügen.

- Pro Layer die zugehörige QML-Datei aus styles/qml/ zuweisen (loadNamedStyle).

- Layerbaum gemäss Vorlage aufbauen: Gruppen, Reihenfolge, Massstabsbereiche, Sichtbarkeit.

- Projekt als .qgz im Zielordner speichern; Zusammenfassungslog schreiben.

## 4.1  Prozessdiagramm (vereinfacht)

[ITF]  ->  ilivalidator  ->  [Validierungsreport]    |    v ili2gpkg  ->  [GeoPackage EPSG:2056]    |    v PyQGIS: Layer laden  ->  QML zuweisen  ->  Layerbaum aufbauen    |    v [QGIS-Projekt .qgz  +  Logfiles]

# 5  Darstellung / Styling-Konzept

Die Darstellung orientiert sich an den offiziellen Vorgaben des Bundes für den AV-WMS (MOpublic), der ebenfalls auf dem DM.01-AV-CH basiert. Kantonale Mehranforderungen werden bewusst nicht berücksichtigt.

## 5.1  Styling-Strategie

- Pro Zielklasse (z. B. bodenbedeckung_flaeche, liegenschaft, lfp1) existiert genau eine QML-Datei.

- Regelbasierte Symbolisierung über die relevanten Attribute (BB_Art, EO_Art, Fixpunktkategorie etc.).

- SVG-Symbole werden in styles/svg/ abgelegt und ihr Pfad wird beim Start in QGIS registriert.

- Massstabsabhängige Sichtbarkeit gemäss Plan für das Grundbuch (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) sowie Übersichtsplan.

- Beschriftung datendefiniert über Pos, Ori, HAli, VAli gemäss Modellvorgabe.

## 5.2  Style-Quellen / -Herkunft

| Quelle | Nutzung im Projekt |
| --- | --- |
| AV-WMS / MOpublic-Spezifikation (Bund) | Primärreferenz für Farben, Linien, Symbole und Layerstruktur |
| cadastre.ch / cadastre-manual.admin.ch | Modelldokumentation und Objektkatalog DM.01-AV-CH |
| SVG-Bibliothek des Bundes (AV) | Symbole für Einzelobjekte, Fixpunkte, Gebäudeadressen |
| Projekteigene Ergänzungen | Nur wo offizielle QMLs fehlen; klar als intern markiert |

## 5.3  Hinweis zu offiziellen QML-Paketen

Hinweis: Swisstopo publiziert aktuell keine vollständig vorgefertigten QGIS-QML-Pakete speziell für das DM.01-AV-CH. Die offizielle Darstellung ist über die AV-WMS- / MOpublic-Spezifikation des Bundes definiert. Das Projekt setzt diese Spezifikation in QML um. Falls swisstopo während der Umsetzung ein offizielles QML-Paket bereitstellt, wird dieses bevorzugt eingebunden.

# 6  Konfiguration

Alle veränderlichen Parameter werden in einer zentralen YAML-Datei abgelegt. Damit kann das Skript ohne Codeanpassung pro Gemeinde oder Auftraggeber eingesetzt werden.

crs: EPSG:2056 ili_model: DM01AVCH24D  tools:   ili2gpkg:    /opt/interlis/ili2gpkg.jar   ilivalidator:/opt/interlis/ilivalidator.jar   java:        /usr/bin/java  paths:   input_itf:   ./data/input/   output_gpkg: ./data/output/   styles_qml:  ./styles/qml/   styles_svg:  ./styles/svg/   project_out: ./data/projects/   logs:        ./logs/  layer_style_map:   bodenbedeckung_flaeche: bb_flaeche.qml   bodenbedeckung_linie:   bb_linie.qml   einzelobjekt_flaeche:   eo_flaeche.qml   einzelobjekt_linie:     eo_linie.qml   einzelobjekt_punkt:    eo_punkt.qml   liegenschaft:           ls_grundstueck.qml   lfp1:                   fp_lfp1.qml   lfp2:                   fp_lfp2.qml   lfp3:                   fp_lfp3.qml   gebaeudeadresse:        ga_gebaeudeadresse.qml   # ...

# 7  Benötigte Komponenten und Umgebung

## 7.1  Software

| Komponente | Version / Hinweis |
| --- | --- |
| QGIS LTR | ≥ 3.34 (mit PyQGIS, Standalone-Nutzung) |
| Python | 3.11+ (QGIS-eigenes Python wird genutzt) |
| Java Runtime | ≥ 17 (für ili2gpkg / ilivalidator) |
| ili2gpkg | aktuellste Version (ITF → GPKG) |
| ilivalidator | aktuellste Version (ITF-Validierung gegen DM.01-AV-CH) |
| Betriebssystem | Linux (ARM64 / Raspberry Pi 5) und Windows |

## 7.2  Daten und Referenzen

- ITF-Testdatei einer Referenzgemeinde (wird von Stefan bereitgestellt).

- Modelldatei DM01AVCH24D.ili (aus Model Repository).

- AV-WMS / MOpublic-Spezifikation als Styling-Referenz.

- Offizielle SVG-Symbolbibliothek AV (soweit verfügbar).

## 7.3  Python-Abhängigkeiten

- pyyaml – Konfiguration.

- click – CLI.

- logging – Standardbibliothek, strukturierte Logs.

- PyQGIS – aus der QGIS-Installation (kein Pip-Paket).

# 8  Fehlerbehandlung und Logging

- Jeder Pipeline-Schritt kapselt Fehler und schreibt eine strukturierte Log-Zeile (Zeitstempel, Schritt, Status, Detail).

- Validierungsfehler aus ilivalidator werden 1:1 als Report übernommen; bei Fehlern bricht die Pipeline ab.

- Konvertierungsfehler (ili2gpkg) führen zum Abbruch; unvollständige GeoPackages werden verworfen.

- Fehlende QML- oder SVG-Dateien führen zu einer Warnung, nicht zum Abbruch – betroffene Layer werden mit Standardstil geladen.

- Abschlussbericht als JSON + Textlog pro Import.

# 9  Qualitätssicherung

- Testdatensatz einer Referenzgemeinde wird als Regressionsbasis definiert.

- Automatisierter Lauf: ITF -> ilivalidator -> ili2gpkg -> QGIS -> Vergleich mit Soll-Projekt.

- Visueller Abgleich gegen AV-WMS / Plan für das Grundbuch bei mindestens drei Massstäben.

- Review der QML-Dateien gegen MOpublic-Spezifikation (stichprobenartig, dokumentiert).

# 10  Meilensteine und Lieferobjekte

| Nr. | Meilenstein | Lieferobjekt |
| --- | --- | --- |
| M0 | Plan-Freigabe | Dieses Dokument, signiert / freigegeben |
| M1 | Tooling bereit | ili2gpkg + ilivalidator lauffähig, Testdatei validiert |
| M2 | Prototyp Konvertierung | ITF -> GPKG, Layer in QGIS ladbar |
| M3 | Styling v1 | Erste QML-Sets nach MOpublic, drei Kern-Topics |
| M4 | Styling komplett | QML für alle relevanten Klassen, Layerbaum |
| M5 | Abnahme | Standalone-Skript + Dokumentation + Testprotokoll |

# 11  Offene Punkte / Risiken

- Verfügbarkeit einer offiziellen swisstopo-QML-Bibliothek ist unklar; Fallback ist die eigene Umsetzung nach MOpublic.

- Performance auf Raspberry Pi 5 (ARM64) für grössere Gemeinden muss früh getestet werden.

- Unterschiedliche ITF-Versionen in der Praxis (z. B. ältere Transferfiles) – Verhalten des Validators dokumentieren.

- Umgang mit leeren oder optionalen Topics (z. B. Rutschgebiete, Rohrleitungen) im Layerbaum festlegen.

# 12  Freigabe

Dieses Dokument bildet den verbindlichen Umsetzungsplan. Erst nach schriftlicher Freigabe wird mit der Entwicklung begonnen.